矿山安全监测系统
双节点语音与 LoRa 通信实施方案

应急关键词直报 + 日常语音转写 + 地面统一网关

参赛方向

本科组  方向三  具身智能与物理 AI

版本 v2.0  |  2026 年 9 月

# 一  方案结论与当前进度

系统采用两类井下语音节点和一个地面网关。节点 1 使用 ESP32-S3、INMP441 与 SX1278，在本地识别少量紧急关键词并发送短事件包；节点 2 使用树莓派 5（8 GB）完成离线连续语音转写，再把文字分片后通过 LoRa 发送；地面网关统一接收两类消息，并在有网络时上传分析平台。全链路只传事件码和文字，不通过 LoRa 传原始音频。

| 模块 | 当前状态 | 本版结论 |
| --- | --- | --- |
| 节点 1：ESP32 应急通道 | 已跑通 | ESP32-S3 语音识别与 LoRa 发送已完成实物联调，转入可靠性测试。 |
| 节点 2：树莓派日常通道 | 待实现 | 完成 USB 麦克风离线转写、文本分片和 LoRa 发送。 |
| 地面统一网关 | 已有代码基础，待统一联调 | 接收 VOICE / TXT / STATUS，完成去重、重组、告警和联网分析。 |
| 传感器、SIM、LED、开关 | 不纳入当前核心方案 | 不使用 SIM 卡、水位检测、MQ-4/MQ-7、外接 LED 和实体开关。 |

# 二  设计边界

应急优先：节点 1 功能简单、启动快、依赖少，负责“救命、撤离、瓦斯、透水”等固定关键词。

日常完整：节点 2 负责普通话连续转写，实现“说什么、传什么”的文字通信。

低带宽适配：LoRa 不适合实时音频，全部语音先在本地变成事件码或 UTF-8 文本。

离线可用：井下识别和 LoRa 通信不依赖公网；网络仅位于地面端，用于上传、分析与留痕。

原型定位：本项目是教学与竞赛原型，未经矿用本安、防爆和无线电合规认证，不用于真实安全生产。

# 三  总体架构与数据流

井下节点 1（应急事件） ─┐
                            ├─ 433 MHz LoRa ─ 地面网关 ─ Wi-Fi/以太网 ─ 数据分析平台
井下节点 2（日常文本） ───┘

| 位置 | 硬件 | 本地处理 | LoRa 负载 | 主要作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 井下节点 1 | ESP32-S3 N16R8 + INMP441 + SX1278 | ESP-SR / MultiNet 中文命令词 | VOICE、STATUS | 紧急关键词秒级上报 |
| 井下节点 2 | 树莓派 5 8 GB + USB 麦克风 + SX1278 | VAD + 离线 ASR + 文本切分 | TXT、STATUS | 日常语音转文字回传 |
| 井上网关 | ESP32-S3 + SX1278；电脑或服务器 | 收包、解析、去重、重组、分级 | ACK（下一阶段） | 接收任一节点并联网分析 |

## 1  为什么采用双节点

ESP32-S3 适合固定命令词，功耗与成本低，但不适合大词表连续听写；树莓派 5 具备更强 CPU 与 8 GB 内存，可运行离线中文 ASR，但功耗、启动时间和系统复杂度更高。把二者分开后，应急链路不会被日常长文本占用，任一节点故障也不会拖垮另一条通道。

## 2  信息优先级

| 优先级 | 消息 | 处理策略 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 节点 1 紧急事件 | 立即发送；短时重复；网关优先显示、告警并去重。 |
| P1 | 节点在线状态 | 低频心跳，用于判断设备是否在线。 |
| P2 | 节点 2 日常文本 | 按句分片，片间退避；检测到 P0 时暂停发送。 |

# 四  井下节点 1：ESP32 应急语音节点

节点 1 面向灾变或人员紧急求助，只识别少量预定义中文关键词。当前实物已经完成 ESP32-S3 语音识别与 SX1278 LoRa 发送联调，因此本阶段重点不再是“能否发送”，而是补齐无按钮连续监听、重复发送、去重和量化测试。

## 1  硬件与接线

| 模块 | 模块引脚 | ESP32-S3 引脚 | 供电 / 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| INMP441 | SCK / WS / SD | GPIO15 / GPIO16 / GPIO17 | 3.3 V；L/R 接 GND；I²S 单声道 |
| SX1278 Ra-02 | NSS / MOSI / SCK / MISO | GPIO10 / GPIO11 / GPIO12 / GPIO13 | 3.3 V；SPI |
| SX1278 Ra-02 | RST / DIO0 | GPIO14 / GPIO9 | 3.3 V；必须接 433 MHz 天线后上电发射 |
| OLED（可选显示） | SDA / SCL | GPIO8 / GPIO18 | 3.3 V；I²C；仅用于状态显示 |

当前不安装外接 LED 和实体开关。项目目录中的旧测试代码仍含 GPIO7 按钮与 GPIO21 LED 定义，下一步应删除该门控逻辑，改为上电后持续监听或采用软件唤醒，以保证方案与实物一致。

## 2  识别与报文

音频：INMP441，16 kHz、16 bit、单声道；ESP-SR AFE 负责基础前端处理。

命令词：救命、撤离、瓦斯、透水；识别后映射为 HELP、EVACUATE、GAS、WATER。

现有发送示例：VOICE,M1,HELP,91,1，其中 91 为置信度百分数，1 为序号。

LoRa 实测代码参数：433 MHz、SF7、带宽 125 kHz、编码率 4/5、CRC 开、前导码 8、同步字 0xA3。三端必须完全一致。

## 3  节点 1 下一步

1. 去掉按钮与 LED 依赖，确认上电即进入连续监听或软件唤醒状态。

2. 紧急事件发送 3 次，序号不变；地面网关按“节点 ID + 序号”去重。

3. 增加低频 STATUS 心跳，并记录启动时间、识别率、误触发率和端到端时延。

# 五  井下节点 2：树莓派 5 日常语音节点

节点 2 面向巡检、设备异常描述和日常汇报，目标是普通话“说什么、传什么”。这里的“传什么”是传输转写后的文字，不是传输声音波形。树莓派本地完成语音端点检测和离线识别，在无公网环境也可工作。

## 1  推荐硬件

| 部件 | 建议 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 主机 | Raspberry Pi 5，8 GB | 使用 64 位 Raspberry Pi OS Lite；不需要桌面环境。 |
| 存储 | 高耐久 microSD，或 PCIe 转 NVMe | 标准树莓派 5 不自带 eMMC；采用只读根分区或可靠关机。 |
| 麦克风 | USB 麦克风 | 先用 arecord 确认 16 kHz 单声道录音稳定。 |
| LoRa | SX1278 Ra-02，经 SPI0 连接 | 模块为 3.3 V 逻辑；不可接 5 V 信号。 |
| 电源与散热 | 稳定 5 V / 5 A USB-C，主动散热 | ASR 持续推理前先做温度与降频监测。 |

## 2  软件链路

USB 麦克风 → VAD 断句 → 离线中文 ASR → 文本规范化 → UTF-8 安全分片 → SX1278 发送

ASR 首选可在 ARM64 CPU 上运行的量化模型，例如 sherpa-onnx 支持的中文流式或非流式模型；模型名称、版本和许可在定型后写入清单。

每句识别完成后再发送，避免音频采集任务与 SPI 发送互相阻塞。

按 UTF-8 字符边界分片，建议每片正文不超过 80 字节；总片数、片号、消息序号都放入包头。

systemd 开机自启；本地保存发送日志，失败时重试不超过 3 次。

## 3  节点 2 验收条件

1. 断开网络后，普通话句子能够在本地转写。

2. 20—60 个汉字的内容能够分片发送，并在网关完整重组。

3. 连续运行 2 小时无崩溃，CPU 温度与降频状态可记录。

# 六  地面统一网关与联网分析

地面网关监听同一 LoRa 信道，不区分消息来自哪个物理方向，而是根据报文中的节点 ID 和类型处理。节点 1 的事件包直接进入高优先级报警流程；节点 2 的文本包先完成分片重组，再显示和上传。地面有网络时通过 Wi-Fi 或以太网上传；没有网络时保留本地显示和日志。

## 1  网关功能

| 输入 | 网关动作 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| VOICE | 校验、去重、事件码转中文、按 P0 处理 | 串口/OLED 高亮；联网时立即上传 |
| TXT | 按消息序号和片号缓存，收齐后重组；检查紧急关键词 | 完整文本、时间、RSSI、节点 ID |
| STATUS | 更新节点最后在线时间 | 在线/离线状态与链路质量 |
| 未知或损坏包 | 丢弃并记录原因 | 调试日志，不触发报警 |

网关不再初始化 SIM800L，也不处理水位或 MQ 传感器旧格式。

当前暂时没有 LED 和开关；报警先用串口、OLED 和网页展示，后续如有蜂鸣器再作为可选件接入。

网络上传应放在非阻塞任务中，不能因为 Wi-Fi 连接失败而停止 LoRa 收包。

## 2  数据分析字段

| 字段 | 示例 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| node_id | M1 / M2 | 区分应急节点和日常节点 |
| message_type | VOICE / TXT / STATUS | 选择处理流程 |
| event_or_text | HELP / 三号巷道风机有异响 | 告警或语义分析 |
| sequence | 1042 | 去重、缺片检测和追踪 |
| rssi / timestamp | -78 dBm / 网关时间 | 链路质量、时间线和统计 |

# 七  LoRa 应用层协议

| 类型 | 建议格式 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 应急事件 | VOICE,<node>,<event>,<confidence>,<seq> | VOICE,M1,HELP,91,1042 |
| 日常文本 | TXT,<node>,<seq>,<part>/<total>,<text> | TXT,M2,77,1/2,三号巷道风机有异响 |
| 心跳 | STATUS,<node>,<state>,<seq> | STATUS,M1,KWS_READY,201 |
| 回执 | ACK,<node>,<seq>,<part> | ACK,M2,77,1 |

## 1  可靠性规则

节点 1 紧急包：连续发送 3 次，采用相同序号；发送间隔加入短随机退避。

节点 2 文本包：逐片发送，等待 ACK 或超时重发；单片最多重发 3 次。

网关：保存最近序号窗口，重复包只确认、不重复报警；文本重组超时后丢弃并记录缺片。

信道竞争：P0 紧急包优先，节点 2 在收到或检测到紧急活动时暂停日常分片。

CSV 仅适合当前原型；后续可升级为二进制定长包并加版本号、长度与 CRC。

## 2  参数统一清单

| 参数 | 当前统一值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 载频 | 433 MHz | 三端一致；正式部署前确认当地法规与许可。 |
| 扩频因子 | SF7 | 与当前 ESP32 驱动一致。 |
| 带宽 / 编码率 | 125 kHz / 4/5 | 显式包头。 |
| CRC / 前导码 | 开启 / 8 | 空口校验与同步。 |
| 同步字 | 0xA3 | 项目私有同步字，三端一致。 |

# 八  联调步骤与验收指标

## 1  推荐联调顺序

1. 固定节点 1 与网关的 LoRa 参数，保存一组可重复的 VOICE 收发日志。

2. 修改网关，删除 SIM、传感器、LED/开关相关路径，只保留 VOICE / TXT / STATUS。

3. 树莓派先离线完成“录音 → 转写 → 控制台文字”，再接 SX1278。

4. 用固定中文文本模拟 TXT 分片，先验证重组，再接真实 ASR 输出。

5. 完成双节点同时发送测试，验证应急包优先、去重和日常文本完整性。

6. 最后接入地面网络与数据分析，确保网络失败不影响 LoRa 接收。

## 2  量化指标

| 对象 | 测试方法 | 建议目标 |
| --- | --- | --- |
| 节点 1 命令词 | 4 个词、多人、安静/噪声、不同距离重复测试 | 报告召回率、误触发率和混淆情况；不填写未实测准确率 |
| 应急时延 | 从说完关键词到网关收到 VOICE | 目标 ≤ 2 s，记录均值、P95 和最大值 |
| LoRa 可靠性 | 室内走廊与室外视距，各发送 100 包 | 报告接收率、RSSI 与距离；目标接收率 ≥ 95% |
| 节点 2 ASR | 预先编写 50 句矿山巡检语料 | 报告字错率 CER、实时率 RTF 和端到端时延 |
| 文本分片 | 20/40/60 汉字，各 50 句 | 完整重组率目标 ≥ 95%，无乱码和半个 UTF-8 字符 |
| 并发与稳定性 | 双节点并发 + 连续运行 2 h + 3 次重启 | 无死机；紧急包不被长文本阻塞 |

## 3  演示闭环

1. 断开公网，节点 1 识别“救命”并通过 LoRa 向网关发送 HELP。

2. 网关显示节点、事件、RSSI 和时间，证明应急链路不依赖网络。

3. 对节点 2 说一句日常巡检内容，网关显示完整转写文本。

4. 恢复地面网络，网页展示两类消息并进行统计或关键词分析。

# 九  风险、创新点与阶段计划

## 1  主要风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 两节点撞包 | 丢包或文本缺片 | 紧急优先、随机退避、ACK、重复包去重。 |
| 井下噪声 | 漏识别或误触发 | 固定短关键词、阈值实测、麦克风防风与近讲设计。 |
| 树莓派温升和掉电 | 降频、文件系统损坏 | 5 V / 5 A 稳定供电、主动散热、只读根分区或可靠关机。 |
| 长文本占用空口 | 应急消息排队 | 按句限长、80 字节分片、P0 抢占、非紧急内容退避。 |
| 旧代码残留 | 方案与实物不一致 | 删除 SIM、传感器、按钮和 LED 路径，统一报文与引脚文档。 |
| 工程化合规 | 不能直接下井 | 明确原型性质；正式应用前完成本安、防爆、电磁兼容和无线电合规。 |

## 2  创新点

双层语音能力：低成本 MCU 负责应急确定性，Linux 边缘节点负责日常信息完整性。

文本化低带宽通信：在本地完成语义压缩，只让 LoRa 传事件码和文字。

应急优先协议：同频双节点下采用优先级、退避、去重和分片重传。

端—网—云闭环：断网时仍可本地告警，有网后统一上传并进行数据分析。

## 3  阶段计划

| 阶段 | 任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 已完成 | 节点 1 ESP32-S3 语音识别 + SX1278 LoRa 发送联调 | 启动日志、识别日志、LoRa 收发证据 |
| 阶段 A | 节点 1 去按钮/LED、网关协议瘦身、VOICE 去重 | 稳定应急闭环 |
| 阶段 B | 树莓派离线 ASR、TXT 分片、LoRa 发送 | 日常语音文字链路 |
| 阶段 C | 双节点并发、ACK/重传、联网分析 | 统一网关与网页数据闭环 |
| 阶段 D | 量化实验、视频、答辩材料 | 测试表、截图、演示视频和最终文档 |

# 十  最终提交重点

代码：分别提供 ESP32 节点、树莓派节点和地面网关目录，附一键构建/启动说明。

配置：给出三端统一的 LoRa 参数、接线表、模型名称与许可证。

证据：保留节点 1 已跑通日志；补齐节点 2 转写截图、文本分片日志和网关接收记录。

测试：所有准确率、时延、距离和丢包率均以实测表为准，不把目标值写成已实现结果。

展示：五分钟内依次演示应急关键词、日常一句话、网关统一接收和联网分析。